Ohutusjuhend: CNC-freespingid CNC-1 ja CNC-2

Versioon 3.1, kinnitatud 12.05.2026, Jaan Tamm. Läbi lugenud ja allkirjastanud iga operaator enne iseseisvat tööd.

# 1. Enne töö alustamist

- Kontrolli, et kaitsepiirded on paigas ja avariinupud töötavad (test iga vahetuse alguses, kanne logisse).

- Kontrolli freesipea kinnitust ja tera seisukorda. Tuhm või pragunenud tera vahetatakse, mitte "veel üks partii".

- Kasuta kaitseprille ja kuulmiskaitset. Pikad juuksed kinni, sõrmused ja ehted ära.

- Veendu, et toorik on korralikult vaakumlauale kinnitatud; kontrolli vaakumi näitu (min 0,7 bar).

# 2. Töö ajal

- Ära kunagi ava kaitsepiiret, kui spindel pöörleb. Ooteaeg pärast peatamist 15 sekundit.

- Laastude eemaldamine ainult suruõhu või harjaga, mitte käega.

- Kui masin annab hoiatuse (spindli temperatuur, vibratsioon), peata programm ja teavita vahetuse vanemat. CNC-2 spindel on 2026. aastal andnud korduvaid hoiatusi: ära ignoreeri.

- Programmi muudatusi teeb ainult tehnoloog (Toomas Ilves) või vahetuse vanem.

# 3. Hädaolukord

Avariinupp seiskab masina koheselt. Vigastuse korral: esmaabikapp CNC-ala seinal, helista 112, teavita vahetuse vanemat. Iga õnnetus ja ohuolukord (ka ilma vigastuseta) registreeritakse ohuolukordade logis samal päeval.

# 4. Töö lõpetamine

- Puhasta masin ja ümbrus, kontrolli filtrite seisu.

- Logisse: töötatud tunnid, vahetatud terad, hoiatused.

- Lülita masin välja pealülitist, kui järgmine vahetus ei jätka 30 minuti jooksul.

Kinnitan, et olen juhendi läbi lugenud ja sellest aru saanud.

| Nimi | Kuupäev | Allkiri |
| --- | --- | --- |

Fiktiivne dokument koolitusdemo tarbeks. Kõik ettevõtted, isikud ja numbrid on väljamõeldud.