Mittevastavuse raport MV-2026-014

Partii 4471, Möbelhaus OÜ, sahtliesipaneelid tamm 596 × 140

| Väli | Sisu |
| --- | --- |
| Kuupäev | 25.08.2026 |
| Koostaja | Rein Mägi, kvaliteedijuht |
| Klient | Möbelhaus OÜ, Andres Kuusk |
| Tellimus / partii | 4471, 400 tk, tarnitud 24.08.2026 |
| Praagi kogus | 38 tk (9,5 %) |
| Praagi liik | Pealmise spooni kihistumine servast, 2–15 mm sügavuselt |
| Eelnevad juhtumid | Partii 4419 (august, 14 tk), partii 4388 (juuni, 6 tk) |

# 1. Juurpõhjuse analüüs

Mõõtsime toorme (kasevineer BB/BB 18 mm, Hansa Vineer AS, saateleht 4471-T, 18.08.2026) niiskust 12 punktis. Tulemus 11,2–12,1 %, keskmine 11,8 %. Meie tootmisnorm on 8–10 %. Liimimisel ja freesimisel tekkiv soojus kuivatab servaala kiiremini kui plaadi sisemust, mis lõhub liimikihi ja spoon kihistub servast.

Sisendkontroll toimub praegu pisteliselt (üks plaat 50-st). Augusti partii puhul jäi kontrollitud plaat normi piiresse (9,8 %), ülejäänud partii mitte.

# 2. Parandusmeetmed

| Meede | Vastutaja | Tähtaeg | Staatus |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 detaili asendamine uue toormega, Möbelhausile tasuta | Jaan Tamm | 04.09.2026 | Töös |
| Niiskusmõõtmine igale saabuvale vineeripartiile, 5 punkti/plaat, 3 plaati/partii | Rein Mägi | 01.09.2026 | Kord koostatud |
| Kõrgema niiskusega toorme konditsioneerimine kuivatis 72 h enne töötlemist | Jaan Tamm | 01.09.2026 | Töös |
| Reklamatsioon Hansa Vineerile partii 4471-T kohta | Liina Kruus | 29.08.2026 | Saadetud |
| Aatriumi tellimuse 3311 toorme kontroll (sama Hansa partii) | Rein Mägi | 28.08.2026 | Tehtud, 2 plaati kõrvaldatud |

# 3. Kulu

Asendusdetailid 38 tk × 21,50 € = 817 €, lisatöö 12 h × 28 € = 336 €, transport 95 €. Kokku 1 248 €. Möbelhausi liini seisak ei ole meile esitatud, kuid lepingu p 7.3 lubab nõuda kuni 5 % tarne väärtusest.

# 4. Kliendile

Klient ootab vastust 26.08 kell 12.00. Soovitan: tegevjuhi vastus, mis kirjeldab põhjust ja kolme meedet, ning kohtumine Andres Kuusega septembri esimesel nädalal koos tootmisjuhiga.

Fiktiivne dokument koolitusdemo tarbeks. Kõik ettevõtted, isikud ja numbrid on väljamõeldud.